МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ 
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)» (МАИ)

Кафедра №515 «Государственное управление и социальные технологии»

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине

«Введение в авиационную и

ракетно-космическую технику »

на тему:

«Запуск спутника на орбиту Кербина»

Команда «Буэнос-Айрэс»

Студент	       ___________		Лëдов Константин Олегович

Студент	       ___________		Лобанов Илья Владимирович

Студент	       ___________		Заргаров Александр Каренович

Студент	       ___________		Сереп Начын Мергенович

Группа	 М80-110БВ-25

Преподаватель	__________	 каф. ____    Тимохин Максим Юрьевич

Оценка    __________       Дата защиты «__ » ________ 202_г.

Москва, 2026

Москва, 2026

Содержание

Оглавление

Краткая предыстория:	4

Старт с Кербина:	4

Выход на орбиту:	4

Запуск спутника:	4

Конструкция ракеты:	5

Характеристики двигателей:	7

2.1 Введение	9

2.2 Характеристическая скорость и уравнение Циолковского	11

2.3 Условие взлёта и начальный участок полёта	12

Код программы	17

# Введение

Цель миссии: смоделировать полёт и выход на орбиту Кербина с выводом спутника.

Задачи миссии:

- Изучить технические особенности реальных миссий по выходу на орбиту Луны и высадку.

- Разработать математическую модель полёта, включая расчёт характеристических скоростей, окон запуска и орбитальных переходов.

- Спроектировать и собрать в KSP ракету-носитель.

- Составить программу для проведения расчётов физмодели и составлении графика

- Провести полную симуляцию миссии: старт с Кербина (аналог Земли).

- Подготовить отчёт, презентацию и видеоматериалы по результатам работы.

Состав команды:

- Сереп Н.М. – лидер команды, создание ракеты в KSP и написание кода для KSP.

- Заргаров А.К. – составление математической и физической модели,

- Лёдов К.О. – проведение расчётов математической модели, составление графиков, помощь в написании кода

- Лобанов И.В. – составление презентации, сценарий и смонтировал итоговый видеоотчёт.

# Глава 1. Описание миссии

# Краткая предыстория:

Данный проект представляет собой мысленный и инженерный эксперимент, вдохновленный историей реальных космических миссий. В частности, ключевыми источниками вдохновения послужили:

«Спутник-1» (СССР, 1957) — первый в истории искусственный спутник Земли, положивший начало космической эре человечества. Его запуск продемонстрировал возможность выведения полезной нагрузки на орбиту и стал отправной точкой для всей последующей космонавтики.

«Восток-1» (СССР, 1961) — первая миссия, доставившая человека в космос. Полёт Юрия Гагарина показал, что выход на низкую опорную орбиту и безопасное возвращение на Землю возможны и стали основой для всех пилотируемых программ.

Наша миссия ставит перед собой задачу воспроизвести в симуляторе Kerbal Space Program ключевые этапы подобных проектов: проектирование ракеты-носителя, вывод корабля на НКО, запуск спутника на орбите.
Основные этапы полёта в KSP

# Старт с Кербина:

- Запуск первой ступени и ускорителей.

- Отделение ускорителей

- Отделение первой ступени, запуск второй ступени.

# Выход на орбиту:

- Корректировка угла

- Отключение двигателя при нужной апогеи

# Запуск спутника:

- Отделение оставшихся ступеней

- Запуск спутника

# Конструкция ракеты:

1.  Первая ступень:

- Четыре твердотопливных ускорителя RT-10 "Молот"

- Продольные отделители ТТ-38К

- Стабилизаторы AV-R8

- Аэродинамический носовой обтекатель

- Максимальная тяга = 908 (227 * 4) кН (в вакууме)

- Масса корабля с топливом: 26.2Т

- Масса корабля без топлива: 15.0Т

- ΔV: 1065 м/с

- 2. Вторая ступень:

- Жидкостный ракетный двигатель LV-T45 "Вертлявый"

- Топливный бак FL-T400 (2 шт.)

- Отделитель TD-12

- Максимальная тяга: 215.2 кН (в вакууме)

- Масса ступени с топливом: 12.5 т

- Масса ступени без топлива: 6.5 т

- ТВР: 1.37

- ΔV: 2227 м/с

- 3. Третья ступень:

- Жидкостный ракетный двигатель LV-909 "Терьер"

- Топливный бак FL-T400

- Отделитель TD-12

- Максимальная тяга: 60 кН (в вакууме)

- Масса ступени с топливом: 3.8 т

- Масса ступени без топлива: 1.8 т

- ТВР: 0.39

- ΔV: 3503 м/с

- 4. Четвертая ступень:

- Защитный обтекатель AE-FF1

- Отделитель TD-12

- Аккумуляторная батарея Z-200

- Горизонд ОКТО

- Фотоэлектрическая панель OX-STAT

# Характеристики двигателей:

| Двигатель | Масса, т | Тяга(1атм), кН | Тяга(вакуум), кН | Удельный импульс(1атм), с | Удельный импульс(ваккум), с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ускоритель RT-10 “Молот” | 3.5625 | 197.9 | 227 | 170 | 195 |
| ЖРД LV-T45 «Вертлявый» | 1.5 | 167.9 | 215 | 250 | 320 |
| ЖРД LV-909 «Терьер» | 0.5 | 14.7 | 60 | 85 | 345 |

# Глава 2. Физическая и математическая модель

# 2.1 Введение

В данной главе представлена математическая модель, описывающая каждый этап полёта от старта с Кербина до посадки на поверхность Муны. Все расчёты выполнены в рамках игровой физики Kerbal Space Program с использованием данных о небесных телах из KSP Wiki. Модель основана на законах орбитальной механики и уравнениях движения ракеты. Примем во внимание некоторые допущения:

- За физическую модель космической ракеты принимается материальная точка

- Пренебрежение распределением массы, деформациями конструкции, вращательным движением вокруг центра масс, размерами и формой корпуса

- Форма планеты Земля принимается за шар

- Место старта - космодром в экваториальной плоскости

- Потерю массы от отделения ступеней будем считать моментальной

- Полёт происходит в вертикальной плоскости xOy

- Пренебрежение вращением земли — нет центробежных и кориолисовых сил

Физические характеристики Кербина:

| Планета | Кербин |
| --- | --- |
| Масса | 5,292×1022 кг |
| Радиус | 600 км |
| Ускорение свободного падения | 9,81 м/с² |
| Первая космическая скорость | 2,426км/с |
| Вторая космическая скорость | 3,43км/с |

Параметры ракеты

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Общие параметры |  |
| Стартовая масса ракеты М1 | 26200кг |
| Масса ракеты без топлива и первой ступени | 11800кг |
| Масса спутника | 130кг |
| 1 ступень |  |
| Масса ступени без топлива | ≈ 14 950кг |
| Масса ступени с топливом | ≈ 26 200 кг |
| Удельный импульс (уровень моря) | 170 с |
| Удельный импульс (вакуум) | 195 с |
| Время горения топлива (вакуум) | 23.7 с |
| 2 ступень |  |
| Масса ступени без топлива | ≈ 11 800кг |
| Масса ступени с топливом | ≈ 7 800 кг |
| Удельный импульс (уровень моря) | 250 с |
| Удельный импульс (вакуум) | 320 с |
| Время горения топлива (вакуум) | - |
| 3 ступень |  |
| Масса ступени без топлива | ≈ 3 100кг |
| Масса ступени с топливом | ≈ 1 100 кг |
| Удельный импульс (уровень моря) | 85 с |
| Удельный импульс (вакуум) | 345 с |
| Время горения топлива (вакуум) | - |
| 4 ступень (спутник) |  |
| Масса | ≈ 200кг |

Константы

| Константа | Значение |
| --- | --- |
| Коэффициент сопротивления C | ≈ 0,6 |
| Характерная площадь S | ≈ 4 м² |
| Ускорение свободного падения g (около Кербина) | 9.8 м/c2 |
| Радиус Кербина r | 600 000 км |
| Масса Кербина M | 5,29 × 1022 кг |
| Площадь сопла (1 ступень) Sa_1 | 1.16 м2 (4 * 0.29) |
| Площадь сопла (2 ступень) Sa_2 | 0.46 м2 |

# 2.2 Характеристическая скорость и уравнение Циолковского

Основной ресурс для выполнения манёвров — характеристическая скорость Δv, которая рассчитывается по формуле Циолковского:

Δv=I⋅g0⋅lnМTМр

где:

- I — удельный импульс ракетного двигателя (отношение тяги к секундному расходу топлива),

- Мт — Начальная масса летательного аппарата,

- Мр — Конченая масса летательного аппарата (без топлива)

Для многоступенчатой ракеты общий запас Δv равен сумме Δv каждой ступени, что позволяет оценить общую возможность выполнения миссии.

Рассчитаем  Δv. I возьмем средним для каждой ступени

ΔV₁ = 182 × 9.8 × ln(26200 / 15000) = 994 м/с

ΔV₂ = 285 × 9.8 × ln(11800 / 5800) = 1983 м/с

ΔV₃ = 215 × 9.8 × ln(3100 / 1100) = 2183 м/с

Суммарное ΔV = 5160 м/c

В нашей модели мы будем использовать общее уравнение сил (2 закон Ньютона), так как нам необходимо учитывать силу лобового сопротивления

# 2.3 Условие взлёта и начальный участок полёта

Для отрыва от поверхности Кербина необходимо, чтобы отношение тяги к весу (TWR) было больше единицы:

    - TWR=Fm⋅g0>1,

где F – тяга двигателей, m – текущая масса ракеты, g0 – ускорение свободного падения на поверхности Кербина.

TWR = 791000 / 26200 * 9,8 = 3

Формула для лобового сопротивления:

S- характерная площадь

p- плотность среды

V- скорость

Силу тяги двигателя можно найти следующим образом:

Pn – тяга в вакууме

Sa – площадь среза сопла

pa – атмосферное давление

Для первой ступени:

Тяга двигателей в вакууме = 908кН

Площадь среза сопла = 0.29 * 4

Для второй ступени:

Тяга двигателей в вакууме = 215кН

Площадь среза сопла = 0.46

Зависимость атмосферного давления от текущей высоты:

Так же необходимо учитывать изменение гравитационного ускорения g, которое уменьшается при увеличении высоты по следующей формуле:

Где M – масса Кербина = 5,29  × 1022 кг

r – радиус Земли = 6, * 105 м

G – гравитационная постоянная = 6,7 * 10⁻¹¹ м3·с−2·кг−1

Запишем 2 закон Ньютона в векторном виде:

Рисунок действия сил на ракету в декартовой системе координат:

Запишем это уравнение в проекции на оси X и Y

max=PX−FXmay=Py−Fy

найдем полное ускорение:

a=ax2+ay2

vt+dt=vt⋅at∗dtht+dt=ht+vt∗sinat∗dt

Расход топлива:

M2−M1t

Поскольку происходит отсоединение ступеней, будем учитывать разный расход топлива:

k1=M1−M2t1

k2=M3−M4t2

отсюда:

mt=Mn−kn⋅t

С помощью данного алгоритма была реализована python программа для вычисления скорости и высоты до 200 секунды. Далее приведены результаты её работы и сравнение с данными из KSP.

# Код программы

:

https://github.com/k0nAtbl4/varkt3

# Заключение

В ходе работы над данным проектом мы детально изучили параметры выведения полезной нагрузки на орбиту. Мы проанализировали конструктивные особенности ракеты-носителя, принципы её выведения на орбиту и, что наиболее важно, схему отделения спутника от носителя после завершения активного участка полета.

На основе технических характеристик ракеты-носителя и разгонного блока мы составили физическую и математическую модель полета до выхода на орбиту.

Затем мы перенесли полученные знания в практическую плоскость, реализовав виртуальную сборку и полет ракеты-носителя со спутником в симуляторе Kerbal Space Program. В процессе мы отработали последовательность операций по выведению аппарата на стабильную орбиту и его отделению от носителя.

В результате проделанной работы мы не только углубили знания в области ракетной техники и космических полетов, но и приобрели важные практические навыки. Мы научились грамотно распределять задачи внутри команды, ставить реалистичные сроки, эффективно сотрудничать и соединять теоретические расчеты с их практической реализацией в симулированных условиях. Этот проект наглядно показал, как инженерная мысль, точный расчет и слаженная работа команды позволяют решать сложнейшие технические задачи.